Совет Николаевского сельского поселения

Щербиновского района

третьего созыва

четвертая сессия

РЕШЕНИЕ

от 21.11.2014                                                                                           № 9

с. Николаевка

О внесении изменений в решение Совета Николаевского

сельского поселения Щербиновского района

от 16 октября 2012 года № 1 «Об утверждении

Правил землепользования и застройки Николаевского

сельского поселения Щербиновского района»

В целях приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации, письма департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 01 апреля 2014 года                          №71-1480/14-05.1-01, с учетом результатов публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района от 29 августа 2014 года, Совет Николаевского сельского поселения Щербиновского района р е ш и л:

1. Внести в решение Совета Николаевского сельского поселения Щербиновского района от 16 октября 2012 года № 1 «Об утверждении  Правил землепользования и застройки Николаевского сельского поселения Щербиновского района» следующие изменения:

статью 40 изложить в следующей редакции:

«Статья 40. Виды и параметры разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства в различных

территориальных зонах

ЖИЛАЯ ЗОНА

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Жилая зона занимает большую часть территории села Николаевка и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В состав жилых зон Генеральным планом включены:

1. Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

2. Территория существующей многоквартирной жилой застройки с приусадебными участками.

3. Территория застройки, требующая проведения специальных мероприятий для улучшения санитарного состояния.

4. Жилая застройка с рекомендуемым размещением объектов рекреационного назначения.

5. Резервная территория усадебной жилой застройки.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Незастроенные территории (ЖЗ–24 - ЖЗ-29) | Застроенные территории при разделе земельных участков (ЖЗ – 1-ЖЗ - 23) |  |
| - Индивидуальная жилая застройка | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 600-2500 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; минимальные отступы: от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 3м; от смежных земельных участков – 3м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз-0,5; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 | минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500-5000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 6 м; минимальные отступы: от красной линии от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 3м;от смежных земельных участков – 3м; возможно по существующей линии застройки; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м | жилой дом для проживания одной семьи этажностью не более 3х этажей (включая мансардный) с правом содержания скота и птицы. На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках должно быть не менее 6 м. В сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 м и менее, минимальный отступ от смежных земельных участков – 1,0 м для одноэтажного жилого дома; 1,5 м – для двухэтажного жилого дома; 2,0 м – для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м. |
| - Многоквартирная малоэтажная жилая застройка | минимальная/ максимальная площадь земельных участков – 600- 3000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 20 м; минимальные отступы: от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 6м; от смежных земельных участков – 6м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальный процент застройки – 50%; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 | минимальная/ максимальная площадь земельных участков – 600-5000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 18м; минимальные отступы: от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 3м; от смежных земельных участков – 3м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальный процент застройки – 50%; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м | во встроенных или пристроенных к жилому дому помещениях общественного назначения не допускается размещать учреждения торговли, производственные мастерские и склады, являющиеся источниками шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных полей, загрязнения водостоков и других вредных факторов воздействия на окружающую среду; не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, а также предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов и обуви); обустройство отдельного входа для изолирования нежилых помещений от жилой части здания; |
| - Гостевые дома | минимальная/ максимальная площадь земельных участков – 500- 2500 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 20 м; минимальные отступы: от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 6м; от смежных земельных участков – 6м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 | минимальная/ максимальная площадь земельных участков – 500-2500 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 18м; минимальные отступы: от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 3м; от смежных земельных участков – 3м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м | - Жилой дом коммерческого назначения, - предназначен для проживания одной семьи и размещения отдыхающих не более 30 человек и с количеством номеров не более 15. |
| - Доходные дома | минимальная /максимальная площадь земельных участков – 600- 3000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 24 м; минимальные отступы: от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 6м; от смежных земельных участков – 6м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 | минимальная /максимальная площадь земельных участков – 300-1500 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 18м; минимальные отступы: от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 3м; от смежных земельных участков – 6м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м | - Жилой дом коммерческого назначения -по всем параметрам доходный дом должен соответствовать требованиям к жилым помещениям. |
| - Приусадебный участок личного подсобного хозяйства |  | минимальная /максимальная площадь земельных участков – 500-5800 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 6 м; минимальные отступы: от красной линии от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 3м;от смежных земельных участков – 3м; возможно по существующей линии застройки; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м | Приусадебный земельный участок. На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках должно быть не менее 6 м. |
| - огородничество |  | Градостроительный регламент не распространяется | Земельные участки, расположенные внутри жилых кварталов и не соответствующие требованиям градостроительных регламентов для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. |

УСЛОВНО - РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Незастроенные территории (ЖЗ–24 - ЖЗ-29) | Застроенные территории при разделе земельных участков (ЖЗ–1 - Ж-23) |  |
| Гаражи и автостоянки | Минимальная/ максимальная площадь земельного участка 25/2000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 1 этажа коэффициент застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 6.0 м минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м; | Минимальная/ максимальная площадь земельного участка 20/2000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 1 этажа коэффициент застройки Кз – 09; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 6.0 м минимальные отступы от границ смежных земельных участков-3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м; | - Размещение отдельно стоящих, встроено-пристроенных гаражей и автостоянок, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Запрещено размещение гаражей и автостоянок для транспорта с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн (грузовой транспорт и транспорт для перевозки людей) |
| гаражи |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  |
| Объекты розничной торговли | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 200 / 4500м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа коэффициент плотности застройки Кз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м; | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 200 / 4500м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 1,2, - от проездов 3м; | - Размещение отдельно стоящих, встроено-пристроенных объектов торговли с торговой площадью не более 30м2; не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). |
| - Объекты бытового обслуживания | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 200/500 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа коэффициент плотности застройки Кз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 6м, от проездов 6м; | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 200/700 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,8; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 1,2, - от проездов 3м; | - Парикмахерские, мастерские по ремонту часов и обуви, пункты приема прачечных и химчисток. Не допускается размещение отдельно стоящих, встроено-пристроенных объектов бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости |
| Объекты здравоохранения | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 200/500 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа коэффициент плотности застройки Кпз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м; | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 200/1100м2 ; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа коэффициент плотности застройки Кз – 0,8 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м; | - Объекты здравоохранения, в т.ч. аптеки, фельдшерско-акушерские пункт - без стационара на 1 рабочее место; - офисы врача общей практики – 1 рабочее место, - аптечные киоски |
| Культовые объекты | Минимальная/ максимальная площадь земельного участка 400/500 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа коэффициент плотности застройки Кз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 6м, от проездов 6м; | Минимальная/ максимальная площадь земельного участка 200/1800 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,8; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 15м, - от проездов 3м; |  |
| Объекты образования | Минимальная /площадь земельного участка 1600/13000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа коэффициент плотности застройки Кпз – 0,4 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 25м, | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 1600/13000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа коэффициент плотности застройки Кз – 0,6 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 20м, |  |
| Офисные здания делового и коммерческого назначения. | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 300/4000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа коэффициент плотности застройки Кпз – 0,6 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, | Минимальная максимальная / площадь земельного участка 200/4000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа коэффициент плотности застройки Кз – 0,6 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 3м, |  |
| - Мини гостиницы | Минимальная/ максимальная площадь земельных участков – 600- 3000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 20 м; минимальные отступы: от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 6м; от смежных земельных участков – 6м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 | Минимальная/ максимальная площадь земельных участков – 300-1500 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 18м; минимальные отступы: от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 3м; от смежных земельных участков – 3м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м | - Мини гостиницы при наличии мест не более 30 человек и с количеством номеров не более 15. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования | Предельные параметры разрешенного строительства | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Вспомогательные строения | Максимальное количество надземных этажей – не более 2 (при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков). До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: - на территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6м; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (баня, гараж, навес и другие) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. | Постройки хозяйственного назначения (летние кухни, хозяйственные постройки, кладовые, подвалы, индивидуальные бани и бассейны индивидуального использования. |
| Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12м; для отдыха взрослого населения - не менее 10м; |  |
| Площадки для отдыха взрослого населения |  |  |
| Площадки для занятий физкультурой | Для занятий физкультурой, в зависимости от шумовых характеристик (наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса) - 10 - 40 м. Для хозяйственных целей - не менее 20 м; для выгула собак - не менее 40 м; Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются. Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 50 м. |  |
| Площадки для хозяйственных целей и выгула собак |  |  |
| Площадки для сбора твердых бытовых отходов | Расстояние от площадок с контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м. Общее количество контейнеров не более 5 шт. В индивидуальной жилой застройке размер площадок для вывоза бытового мусора с контейнерами должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (1 контейнер на 10 домов). |  |
| Надворные туалеты, гидронепроницаемые выгребы, септики | Расстояние от соседнего жилого дома не менее - 12 м. Расстояние от красной линии не менее - 10 м. На территории частных домовладений определяются домовладельцами, при этом разрыв от них до жилых домов может быть сокращен до 8-10 метров; Равноудаление гидронепроницаемых септиков, выгребов от окружающих жилых построек не менее - 5 м; Минимальное расстояние до границ смежного земельного участка - 4м. | Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м. Объем септика следует принимать равным 2, 5-кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год |
| Объекты хранения индивидуального легкового автотранспорта | Допускается делать встроенными в первые этажи жилого дома. | Для одно-, двухквартирных усадебных жилых домов |

Требования к ограждению земельных участков:

ограждение со стороны улиц должно быть прозрачным;

характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы и согласованы с органами местного самоуправления;

высота ограждения земельных участков должна быть не более                       2 метров;

ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли.

По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений в застроенной части земельного участка из качественных и эстетически выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать по

центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при строительстве с учетом противопожарных требований и соблюдением технических регламентов.

До границы соседнего земельного  участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

а) от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м;

б) в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседнего участка составляет не менее:

1,0 м - для одноэтажного жилого дома;

1,5 м - для двухэтажного жилого дома;

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, - при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 6 м;

в) от других хозяйственных построек (бани, гаража и др.) - 1 м;

г) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

д) от стволов среднерослых - 2 м;

е) от кустарника - 1 м.

Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроительной ситуации и линии застройки;

Расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не менее указанных в таблице.

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт.), не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | кролики- матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| 10 м | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 8 | 15 | 20 | 45 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 10 | 20 | 30 | 60 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 15 | 25 | 40 | 75 | 15 | 15 |

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и правила.

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть  обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации

Особые условия реализации регламента

По территориям жилых зон с кодовыми обозначениями ЖЗ-1, ЖЗ-2, ЖЗ-3, ЖЗ-4, ЖЗ-7, ЖЗ-13, ЖЗ-14, ЖЗ-24, ЖЗ-25, ЖЗ-26 проходит граница шумовой зоны межмуниципальной автодороги Старощербиновская – Шабельское. Данные территории, требуют проведения специальных мероприятий для улучшения санитарного состояния в соответствии со статьей 34 настоящих Правил, проведения мероприятий по шумовой защите и защите от вибраций в соответствии с разделом «Производственные зоны» настоящих Правил.

ЖЗ-1, ЖЗ-2, ЖЗ-4, ЖЗ-5 - территория застройки строгого строительного режима. Зоны существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, расположены в пределах СЗЗ предприятий IV (ПЗ-7) и V-класса вредности (ПЗ-5, ПЗ-6), необходимо учесть требования раздела «Производственные зоны» настоящих правил.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно - оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции, за исключение технических культур.

Территории санитарно-защитных зон должны быть максимально озеленены (не менее 60%).

Санитарно-защитная зона должна быть благоустроена, являясь архитектурно-эстетическим переходным элементом между промышленными зонами и зонами иного назначения.

В существующей застройке, находящейся в санитарно – защитной зоне, запрещается любое новое строительство. Необходимо учитывать ограничения по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (статья 43 настоящих Правил). Население должно быть информировано о том, что оно проживает в СЗЗ.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

объекты для постоянного проживания людей;

коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

предприятия пищевых отраслей промышленности;

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

размещение спортивных сооружений;

парки;

образовательные и детские учреждения;

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром села и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

В состав общественно-деловых зон включены:

1. Территория объектов делового, коммерческого и общественного назначения.

2. Территория детских дошкольных и образовательных учреждений.

3. Территория медицинских учреждений.

4. Территория для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения в реконструируемой жилой застройке.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свободные от застройки территории территорий (ОД-1-12) | Застроенные территории (ОД-13-19) |  |
| Административные здания | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 600/8000м2 максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа коэффициент плотности застройки Кпз – 0,6 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, | Минимальная / максимальная площадь земельного участка 500/8000м2 максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа коэффициент плотности застройки Кпз – 0,6 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, | Административные здания органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Ограждения не устанавливается вдоль фасадов зданий. Возможна установка декоративного решетчатого ограждения высотой не более 2 м в разрывах между зданиями; Хозяйственные зоны - живая изгородь, стальная сетка (при необходимости охраны) h=1.6м. |
| Объекты образования | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 1600/13000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кпз – 0,4; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 10 м. | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 1600/13000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 10м. | - Дошкольные и школьные образовательные учреждения, колледжи, лицеи, гимназии, детские школы искусств и творчества и другие. - Ограждение: металлические секции и стальная сетка (живая изгородь для участков внутри микрорайонов) - h не менее 1.2м. |
| Объекты здравоохранения | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 500/1100м2 ; максимальное количество надземных этажей зданий – 4 этажа коэффициент плотности застройки Кпз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м; | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 500/1100м2 ; максимальное количество надземных этажей зданий – 4этажа коэффициент плотности застройки Кз – 0,8 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м; | - Центральные районные больницы, участковые больницы, поликлиники, аптечные киоски фельдшерско-акушерские пункты - без стационара; - офисы врача общей практики – 1 рабочее место, - и другие объекты здравоохранения; - Ограждение - стальная сетка или железобетонная решетчатая конструкция - h не менее 1,6м |
| Здания объектов физической культуры и спорта, | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 700/50000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кпз – 0,4; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м. | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 1000/25000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0, 4; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м. | Детские, юношеские спортивные школы, стадионы, спортивные комплексы, спортивные площадки. Ограждение стальная сетка, стальные или литые металлические секции, железобетонные решетчатые секции h =.2м |
| Здания объектов культуры | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 300/13000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кпз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м. | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 200/11000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кпз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м. | Клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения; библиотеки, архивы, информационные центры; музеи, выставочные залы; танцзалы, дискотеки; кинотеатры, видеосалоны; театры, концертные залы, цирки; ; Ограждения не устанавливается вдоль фасадов зданий. Возможно установка ограждения в разрывах между зданиями. Хозяйственные зоны живая изгородь, стальная сетка (при необходимости охраны); h=1.6м |
| Культовые здания | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 400/500 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз – 0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 6м, от проездов 6м. | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 200/1800 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,8; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, - от проездов 3м. | Декоративное решетчатое ограждение высотой не более 2м. Ограждение хозяйственной зоны - - живая изгородь, стальная сетка (при необходимости охраны); h=1.6м |
| - Офисные здания делового и коммерческого назначения. | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 500/4000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кпз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м. | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 500/4000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий –4 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,8 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м. | Объекты финансового, делового назначения, офисных центров, проектных организаций, юридических, нотариальных и иных объектов общественно-делового значения, обеспечивающих жизнь граждан. Декоративное решетчатое ограждение высотой не более 2м. Ограждение хозяйственной зоны - - живая изгородь, стальная сетка (при необходимости охраны); h=1.6м 2м |
| Гаражи и автостоянки | Минимальная/ максимальная площадь земельного участка 25/2000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 1 этажа коэффициент застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 6.0 м минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 1м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м; | Минимальная/ максимальная площадь земельного участка 20/2000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 1 этажа коэффициент застройки Кз – 09; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 6.0 м минимальные отступы от границ смежных земельных участков-1м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м; | - Размещение отдельно стоящих, встроено-пристроенных гаражей и автостоянок, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Запрещено размещение гаражей и автостоянок для транспорта с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн (грузовой транспорт и транспорт для перевозки людей) Ограждение - живая изгородь, стальная сетка (при необходимости охраны); h=1.6м |
| гаражи |  |  |  |
| автостоянки |  |  |  |
| Объекты розничной торговли | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 200 / 4500м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа коэффициент плотности застройки Кз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м; | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 200 / 4500м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0, 6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании 6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 1,2, - от проездов 3м; | - Размещение отдельно стоящих, встроено-пристроенных объектов торговли с торговой площадью не более 30м2; не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). Ограждения не устанавливается вдоль фасадов зданий. Возможно установка ограждения в разрывах между зданиями. Хозяйственные зоны - живая изгородь, стальная сетка (при необходимости охраны); h=1.6м |
| Гостиницы | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 500/2000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кпз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м. | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 500/2000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,8 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м. | Ограждения не устанавливается вдоль фасадов зданий. Возможно установка ограждения в разрывах между зданиями не более 2м Хозяйственные зоны - живая изгородь, стальная сетка (при необходимости охраны); h=1.6м |
| - Объекты бытового обслуживания | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 200/500 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа коэффициент плотности застройки Кз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м; | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 200/700 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,8; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 1,2, - от проездов 3м; | - Парикмахерские, мастерские по ремонту часов и обуви, пункты приема прачечных и химчисток. Не допускается размещение отдельно стоящих, встроено-пристроенных объектов бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости. Ограждения не устанавливается вдоль фасадов зданий. Возможно установка ограждения в разрывах между зданиями Хозяйственные зоны - живая изгородь, стальная сетка (при необходимости охраны); h=1.6м |
| Предприятия общественного питания | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 500/2500 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа коэффициент плотности застройки Кз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м. | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 300/700 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,5; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 1,2м, от проездов 3м. | Рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары) с количеством посадочных мест до 100; Ограждения не устанавливается вдоль фасадов зданий. Возможно установка ограждения в разрывах между зданиями Хозяйственные зоны живая изгородь, стальная сетка (при необходимости охраны); h=1.6м |

УСЛОВНО – РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свободные от застройки территории территорий (ОД-1-12) | Застроенные территории (ОД-13-19) |  |
| - Многоквартирная малоэтажная жилая застройка | минимальная/ максимальная площадь земельных участков – 600- 3000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 20 м; минимальные отступы: от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 6м; от смежных земельных участков – 6м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальный процент застройки – 50%; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 | минимальная/ максимальная площадь земельных участков – 600-5000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 18м; минимальные отступы: от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 3м; от смежных земельных участков – 3м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальный процент застройки – 50%; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м | - Размещение отдельно стоящих, встроено-пристроенных объектов торговли с торговой площадью не более 30м2; Не допускается размещать магазины с наличием взрывопожароопасных веществ и материалов, запрещается размещение объектов, вредных для здоровья населения (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). |
| - Индивидуальная жилая застройка | минимальная/ максимальная площадь земельных участков – 600-2500 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; минимальные отступы: от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 3м;от смежных земельных участков – 3м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз-0,5; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 | минимальная /максимальная площадь земельных участков – 500-5000 кв. м; минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 6 м; минимальные отступы: от красной линии от красной линии улиц и площадей – 5м; от красной линии проездов – 3м;от смежных земельных участков – 3м; возможно по существующей линии застройки; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м | жилой дом для проживания одной семьи этажностью не более 3х этажей (включая мансардный). |
| Объекты коммунального бытового назначения (непроизводственного назначения) | минимальная/ максимальная площадь земельных участков – 200-1500 кв. м; минимальные отступы от красной линии улиц и площадей – 6м; от красной линии проездов – 6м;от смежных земельных участков – 6м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа коэффициент плотности застройки Кпз-0,5; максимальная высота строений и сооружения от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 | минимальная/ максимальная площадь земельных участков – 200-1500 кв. м; минимальные отступы: от красной линии улиц и площадей – 4м; от красной линии проездов – 3м;от смежных земельных участков – 5м; застройки; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м | Объекты , не имеющие категорию санаторно-эпидемиологической опасности. трансформаторные подстанции, установки водоснабжения и водоотведения, котельные установки; устройства для топливоподачи и другие объекты, предназначенные для обеспечения потребителей коммунальными услугами..." Ограждение хозяйственной зоны предприятий - живая изгородь, стальная сетка (при необходимости охраны) H=1.6м |
| Предприятия | минимальная/ максимальная площадь земельных участков – 300-1500 кв. м; минимальные отступы от красной линии улиц и площадей – 6м; от красной линии проездов – 6м;от смежных земельных участков – 6м; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кпз-0,5; максимальная высота строений и сооружения от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) - 12 | минимальная/ максимальная площадь земельных участков – 300-1500 кв. м; минимальные отступы: от красной линии улиц и площадей – 4м; от красной линии проездов – 3м;от смежных земельных участков – 5м; застройки; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа коэффициент плотности застройки Кпз - 0,5; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м | Объекты , не имеющие категорию санаторно-эпидемиологической опасности. Возможно размещение до 5 постов (без малярно-жестяных работ)в зоне деловой активности, с учетом СЗЗ от жилой застройки Ограждение хозяйственной зоны предприятий - живая изгородь, стальная сетка (при необходимости охраны) H=1.6м |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свободные от застройки территории территорий (ОД-1-12) | Застроенные территории (ОД-13-19) |  |
| Гаражи и автостоянки для служебного пользования | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением |  | Гаражи для обслуживания основных объектов и гостевые стоянки для парковки автомобилей посетителей. |
| объекты инженерного обеспечения и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения; | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением |  | Трансформаторные подстанции; газораспределительные пункты (ГРП, ШРП); котельные; пожарные водоёмы; столбы и опоры сотовой связи; линейные объекты вспомогательного инженерного назначения |

Особые условия реализации регламента:

На карте градостроительного зонирования территории Николаевского сельского поселения выделены 19 общественно-деловых зон, включая застроенные и свободные от застройки территории.

К свободным от застройки территориям относятся:

ОДЗ-1, ОДЗ-3, ОДЗ-5, ОДЗ-9, ОДЗ-11(инвестиционная площадка) и ОДЗ-12 - территория объектов делового, коммерческого и общественного назначения;	ОДЗ-2, ОДЗ-4, ОДЗ-6, ОДЗ-7, ОДЗ-8 -территория для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения в реконструируемой жилой застройке;

ОДЗ-10 - территория детских дошкольных и образовательных учреждений.

Застроенные территории:

ОДЗ-13 - территория объектов делового, коммерческого и общественного назначения; пекарня (предприятие V класса вредности охранная зона 50 м.). Необходимо предусмотреть требования раздела «Производственные зоны» настоящих Правил.

ОДЗ-14 - территория детских дошкольных и образовательных учреждений. Межшкольный учебно-производственный комбинат (проектируемый).

ОДЗ-15 - территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Территория многоквартирной жилой застройки с приусадебными участками. Территория объектов делового, коммерческого и общественного назначения. Территория детских дошкольных и образовательных учреждений, МОУ СОШ №8, храм-часовня Святителя Николая Чудотворца, правление СПК (колхоз) «50 лет Октября», памятник монументального искусства бюст В.И.Ленина, охранная зона 40 м. (необходимо предусмотреть ограничения раздела «Зона особо охраняемых территорий» настоящих Правил).

ОДЗ-16 - территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Территория существующей многоквартирной жилой застройки с приусадебными участками. Территория объектов делового, коммерческого и общественного назначения. Территория детских дошкольных и образовательных учреждений. Территория для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения в реконструируемой жилой застройке детский сад № 16, магазин, котельная, сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест, библиотека филиал №4, спортивный зал, памятник-символ в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны – существующий памятник истории, охранная зона 60 м (необходимо предусмотреть ограничения раздела «Зона особо охраняемых территорий» настоящих Правил).

ОДЗ-17 - территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками. Территория объектов делового, коммерческого и общественного назначения. Территория для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения в реконструируемой жилой застройке, администрация МО Николаевское сельское поселение, отделение почтовой связи с. Николаевка Ейского почтамта «Почта России», проектируемая АТС; филиал Ейского ОСБ № 1798 отделения в г. Ейске; филиал «Кубаньэлектросвязь» ОАО «ЮТК» Приазовский УЭС Ейский ЛТЦ; ГУ социального обслуживания «Веста»; парикмахерская; швейный цех, памятник плугу, памятник В.И. Ленину, охранная зона 40 м. (необходимо предусмотреть ограничения раздела «Зона особо охраняемых территорий» настоящих Правил), магазин, зеленые насаждения общего пользования.

ОДЗ-18 - территория медицинских учреждений. Территория для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения в реконструируемой жилой застройке. Фельдшерско-акушерский пункт на 12 посещений в смену, аптека.

ОДЗ-19 - территория объектов делового, коммерческого и общественного назначения, участок ОАО «Щербиновскаярайгаз».

Не допускается размещение на территории жилых и общественно-деловых зон производственных объектов V класса, если зона распространения химических и физических факторов до уровня ПДК не ограничивается размерами собственной территории предприятия и производственной зоны.

В полосе примыкания производственных зон к общественно-деловым зонам следует размещать общественно-административные объекты производственных зон, включая их в формирование общественных центров и зон.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА

Производственно-коммунальная зона предназначена для размещения производственных, складских, коммунальных объектов, направленных на обеспечение повседневной потребности жизнедеятельности поселения.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

На территориях производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Зона предприятий,

производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-300 м.

Зона ПЗ-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов III класса опасности. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории перспективного развития ПЗ - 1 | Застроенные территории при определении границ и разделе земельных участков |  |
| Объекты производственного назначения | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 5000/150000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 5 этажей; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – по заданию на проектирование; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м. |  | Размещения предприятий в селитебной зоне запрещается. Вид разрешенного использования не предусмотрен, как разрешенный для селитебной зоны. - Объекты существуют и используются с учетом требования без установления срока их приведения в соответствии с настоящими ППЗ. Исключение составляют предприятия, использование которых опасно для жизни и здоровья людей, природной и культурно-исторической среды. |
| Производственные предприятия малого бизнеса | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 5000/25000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – по заданию на проектирование; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м; от проездов 3м. |  | Предприятия малого бизнеса численностью до 100 человек. Размещение предприятий в селитебной зоне запрещается. Вид разрешенного использования не предусмотрен, как разрешенный для селитебной зоны. Объекты существуют и используются с учетом требования без установления срока их приведения в соответствии с настоящими ПЗЗ. Исключение составляют предприятия, использование которых опасно для жизни и здоровья людей, природной и культурно-исторической среды. |
| Предприятия коммунального хозяйства | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 2000/20000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5,0 м, от проездов 3м. |  | - Базы по приему утильсырья, объекты по обслуживанию большегрузного транспорта, автобусов. |
| Объекты материально-технического обеспечения | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 2000/20000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,32; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м. |  | Склады открытые и закрытые, места разгрузки и хранения пылящихся материалов (цемент, песок, гравий и другие), удобрений и других химических материалов. (В санитарно-защитных зонах других отраслей производства запрещается размещать объекты по производству лекарственных веществ, объекты пищевой промышленности, продовольственного сырья и пищевых продуктов, водопроводные сооружения для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территории перспективного развития ПЗ - 1 |  | Застроенные территории при определении границ и разделе земельных участков |  |
| Автозаправочные станции | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 1000/2000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,23 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 10м, от проездов 6м. |  |  |  |
| Автомобильные мойки, станции технического обслуживания | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 1000/20000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,3; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м. |  |  |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства ПЗ - 1 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерного обеспечения и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения; | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением | Трансформаторные подстанции, скважины, локальные очистные сооружения, насосные станции и иные |
| Объекты здравоохранения закрытой сети | В составе производственных территорий | - Фельдшерские пункты (без стационара), профилактории и другие объекты здравоохранения закрытой сети; - Ограждение - стальная сетка или железобетонная решетчатая конструкция h не менее 1,6м. |
| Объекты общественного питания закрытой сети | В составе производственных территорий | Столовые закрытой сети на полуфабрикатах вместимостью от 25 до100 мест. |
| Административные здания закрытой сети | В составе производственных территорий | Административные учреждения управления производством |

Зона предприятий,

производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м.

Зона ПЗ – 7 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов IV класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свободные от застройки территории территорий | Застроенные территории (ПЗ-7) |  |
| Объекты производственного назначения |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 800/50000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,74; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – по заданию на проектирование; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей (для административных зданий) 1,2м, от проездов 3м. | Размещения предприятий в зоне жилой застройки запрещается. Вид разрешенного использования не предусмотрен, как разрешенный для жилой зоны. - Объекты существует и используется с учетом требования без установления срока их приведения в соответствии с настоящими ППЗ. Исключение составляют те предприятия, использование которых опасно для жизни и здоровья людей., для природной и культурно-исторической среды. . |
| Производственные предприятия (малого бизнеса) |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 800/5000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,74; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – по заданию на проектирование; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 1,2м; от проездов 3м. | Предприятия малого бизнеса, численностью до 100человек Размещения предприятий в зоне жилой застройки запрещается. Вид разрешенного использования не предусмотрен, как разрешенный для жилой зоны. Объекты существует и используется с учетом требования без установления срока их приведения в соответствии с настоящими ППЗ. Исключение составляют те предприятия, использование которых опасно для жизни и здоровья людей., для природной и культурно-исторической среды. |
| Производственные предприятия (микро предприятия) |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 800/5000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,74; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 1,2м, от проездов 3м. | Микро предприятия , численностью до 15 человек - В пределах селитебной территории допускается размещать производственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с не пожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей. При этом расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м. |
| Предприятия коммунального хозяйства |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 300/5000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,74; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 1,2 м, от проездов 3м. | - Коммунальные (бани, прачечные, химчистки, пункты приема вторичного сырья, гостиницы и складские объекты, объекты жилищно - коммунального хозяйства, объекты транспорта, объект оптовой торговли, бюро похоронных услуг. |
| Объекты материально-технического обеспечения |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 300/5000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,32; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м. | Склады общетоварные и продовольственные. В санитарно-защитных зонах других отраслей производства запрещается размещать объекты по производству лекарственных веществ, объекты пищевой промышленности, продовольственного сырья и пищевых продуктов, водопроводные сооружения для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |
| Торговые объекты |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 300/5000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,32; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5,0м, от проездов 3м. | Магазины, размещение которых запрещено в общественно деловой и жилой застройки (магазинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т.п.). |
| Объекты водопроводных сооружений |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 3000/50000 м2 максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,2; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м. | - Объекты особого санитарного режима (артезианские скважины и водопроводные насосные, станции очистка) Водопроводные сооружения запрещается размещать в санитарно-защитной зоне объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. |
| Очистные сооружения |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 3000/33000 м2 максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,2; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м. | Очистные сооружения, локальные очистные сооружения |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свободные от застройки территории территорий |  | Застроенные территории (ПЗ-7) |  |  |
| Автозаправочные станции |  |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 500/ 2000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 1 этаж; коэффициент плотности застройки Кз – 0,3; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 10 м, от проездов 6м. |  |  |
| Автомобильные мойки, станции технического обслуживания |  |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 500/ 4000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 1 этаж; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 10 м, от проездов 6 м. |  |  |
| Мотели |  |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 500/ 1000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0;6 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5 м, от проездов 3 м. |  |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка |  | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Свободные от застройки территории территорий | Застроенные территории (ПЗ -7) |  |  |
| объекты инженерного обеспечения и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения; | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением |  |  | Трансформаторные подстанции, скважины, локальные очистные сооружения, насосные станции и иные |  |
| Объекты здравоохранения закрытой сети |  | В составе производственных территорий |  | - фельдшерские пункты - без стационара и другие объекты здравоохранения закрытой сети; - Ограждение - стальная сетка или железобетонная решетчатая конструкция h не менее 1,6м |  |
| Объекты общественного питания закрытой сеть |  | В составе производственных территорий |  | Столовые закрытой сети на полуфабрикатах вместимостью до 25 до100 мест |  |

Зона предприятий,

производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м.

Зона ПЗ-4,6 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов V класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свободные от за - стройки территории территорий | Застроенные территории (ПЗ-4,6) |  |
|  | В связи с нахождением производственной зоны в плотной жилой застройки, устанавливается ограничение по высоте здания и для объектов производственного назначения. |  |  |
| Производственные предприятия (малого бизнеса) | . | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 1000/2000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,74; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 1,2, - от проездов 3м. | Предприятия малого бизнеса, численностью до 100 человек Размещения предприятий в селитебной зоне запрещается. Вид разрешенного использования не предусмотрен, как разрешенный для селитебной зоны. Объекты существует и используется с учетом требования без установления срока их приведения в соответствии с настоящими ППЗ. Исключение составляют те предприятия, использование которых опасно для жизни и здоровья людей., для природной и культурно-исторической среды. |
| Производственные предприятия (микро предприятия) |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 800/5000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,74; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 1,2 м, от проездов 3 м. | Микро- предприятия численностью до 15 человек. - В пределах селитебной территории допускается размещать производственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей. При этом расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м. |
| Предприятия коммунального хозяйства |  | минимальная/максимальная площадь земельных участков 800/5000 м2 максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,74; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 1,2, - от проездов 3м; | - Коммунальные (бани, прачечные, химчистки, пункты приема вторичного сырья, гостиницы и складские объекты, объекты жилищно - коммунального хозяйства, объекты транспорта, объект оптовой торговли, бюро похоронных услуг, общественные туалеты. |
| Объекты материально-технического обеспечения |  | минимальная/максимальная площадь земельных участков 300/5000 м2 максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,32; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 6м, - от проездов 6м; | Склады общетоварные и продовольственные. В санитарно-защитных зонах других отраслей производства запрещается размещать объекты по производству лекарственных веществ, объекты пищевой промышленности, продовольственного сырья и пищевых продуктов, водопроводные сооружения для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |
| Торговые объекты |  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 300/5000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,32; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5 м, от проездов 3м. | Магазины, размещение которых запрещено в общественно- деловой и жилой зонах (магазины стройматериалов, москательно-химических товаров). |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свободные от застройки территории территорий |  | Застроенные территории (ПЗ-4,6) |  |
| Автозаправочные станции |  |  | Минимальная / максимальная площадь земельных участков 1000/ 2000м2 максимальное количество надземных этажей зданий – 1 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,3; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 10 м, - от проездов 6м; | - Автозаправочные станции для легкового транспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе) |
| Автомобильные мойки, станции технического обслуживания |  |  | минимальная/максимальная площадь земельных участков 500/ 4000м2 максимальное количество надземных этажей зданий – 1 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 10 м, - от проездов 3м; | - Станции технического обслуживания до 5 постов – без малярно-жестяных работ. - Автомобильные мойки до 2 постов |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка |  | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Свободные от застройки территории территорий | Застроенные территории (ПЗ-4,6) |  |
| объекты инженерного обеспечения и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения; | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением |  |  | Трансформаторные подстанции, скважины, локальные очистные сооружения, насосные станции и иные |
| Объекты здравоохранения закрытой сети |  | В составе производственных территорий |  | - фельдшерские пункты - без стационара и другие объекты здравоохранения закрытой сети; - Ограждение - стальная сетка или железобетонная решетчатая конструкция h не менее 1,6м |
| Объекты общественного питания закрытой сеть |  | В составе производственных территорий |  | Столовые закрытой сети на полуфабрикатах вместимостью до 25 до100 мест |

Зона предприятий,

производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м.

Зона ПЗ-2,3,5 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов V класса опасности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свободные от застройки территории территорий (ПЗ - 2,3,5) | Застроенные территории |  |
|  | В связи с нахождением производственной зоны в плотной жилой застройки, устанавливается ограничение по высоте здания и для объектов производственного назначения. |  |  |
| Производственные предприятия (малого бизнеса) | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 1000/ /2000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5,0м - от проездов 3м. |  | Предприятия малого бизнеса, численностью до 100 человек Размещения предприятий в селитебной зоне запрещается. Вид разрешенного использования не предусмотрен, как разрешенный для селитебной зоны. Объекты существует и используется с учетом требования без установления срока их приведения в соответствии с настоящими ППЗ. Исключение составляют те предприятия, использование которых опасно для жизни и здоровья людей., для природной и культурно-исторической среды. |
| Производственные предприятия (микро предприятия) | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 2000/20000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5,0м, от проездов 3м. |  | Микро- предприятия численностью до 15 человек. - В пределах селитебной территории допускается размещать производственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей. При этом расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м. |
| Предприятия коммунального хозяйства | минимальная/максимальная площадь земельных участков 2000/20000м2 максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 1,2, - от проездов 3м; |  | - Коммунальные (бани, прачечные, химчистки, пункты приема вторичного сырья, гостиницы и складские объекты, объекты жилищно - коммунального хозяйства, объекты транспорта, объект оптовой торговли, бюро похоронных услуг, общественные туалеты. |
| Объекты материально-технического обеспечения | минимальная/максимальная площадь земельных участков 2000/20000м2 максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,32; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 15м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 6м, - от проездов 6м; |  | Склады общетоварные и продовольственные. В санитарно-защитных зонах других отраслей производства запрещается размещать объекты по производству лекарственных веществ, объекты пищевой промышленности, продовольственного сырья и пищевых продуктов, водопроводные сооружения для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |
| Торговые объекты | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 1000/2000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,32; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м. |  | Магазины, размещение которых запрещено в общественно- деловой и жилой зонах (магазины стройматериалов, москательно-химических товаров). |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свободные от застройки территории территорий (ПЗ - 2,3,5) |  | Застроенные территории |  |
| Автозаправочные станции |  | Минимальная / максимальная площадь земельных участков 1000/2000м2 максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,16 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 10м, - от проездов 6м; |  | - Автозаправочные станции для легкового транспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе) |
| Автомобильные мойки, станции технического обслуживания |  | минимальная/максимальная площадь земельных участков 2000/20000м2 максимальное количество надземных этажей зданий – 2этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,3; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 10м, - от проездов 6м; |  | - Станции технического обслуживания до 5 постов – без малярно-жестяных работ. - Автомобильные мойки до 2 постов |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка |  | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Свободные от застройки территории территорий (ПЗ -2,3,5) | Застроенные территории |  |
| объекты инженерного обеспечения и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения; | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением |  |  | Трансформаторные подстанции, скважины, локальные очистные сооружения, насосные станции и иные |
| Объекты здравоохранения закрытой сети |  | В составе производственных территорий |  | - фельдшерские пункты - без стационара и другие объекты здравоохранения закрытой сети; - Ограждение - стальная сетка или железобетонная решетчатая конструкция h не менее 1,6м |
| Объекты общественного питания закрытой сеть |  | В составе производственных территорий |  | Столовые закрытой сети на полуфабрикатах вместимостью до 25 до100 мест |

Особые условия реализации регламента:

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов установлены следующие размеры санитарно-защитных зон:

СХЗ-1 – территория молочно-товарной фермы СПК (колхоз) «50 лет Октября» на 1060 коров, СЗЗ – 300 м.

ПЗ-1, ПЗ-2, ПЗ-3, ПЗ-5 - Производственная территория, свободная от застройки, СЗЗ – не установлена.

СХЗ-2 - территория, свинотоварной фермы СПК (колхоз) «50 лет Октября» на 2000 голов, СЗЗ – 500 м.

ПЗ-4 - коммунальные сооружения.

ПЗ-6 - автозаправочная станция, склад ГСМ СПК (колхоз) «50 лет Октября», СЗЗ – 50 м.

ПЗ-7 - территория для размещения предприятий 4,5 класса вредности (реконструируемая), СЗЗ – 100, 50 м., соответственно.

Размещение новых объектов, предприятий возможно при условии, что их нормативные санитарно-защитные зоны находятся в пределах границ санитарно-защитных зон производственных объектов.

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них); инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне транспортной инфраструктуры относится территория придорожной полосы межмуниципальной автодороги Старощербиновская – Шабельское, предназначенная для размещения проектируемых объектов придорожного сервиса при условии согласования с организацией, осуществляющими управление автодорогой. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, АЗС, стоянок и т.п.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территории проектируемого автопавильона и АЗС.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории перспективного развития | Застроенные территории при определении границ и разделе земельных участков |  |
| Объекты автомобильного транспорта |  |  | Автомобильные кассы, вокзалы, автостанции, открытые и закрытые стоянки, терминалы большегрузных автомобилей, объекты дорожного сервиса. |
|  | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 2000/20000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,3; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 10м, - от проездов 6м. | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 500/ 4000м2 максимальное количество надземных этажей зданий – 1 этаж; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 10 м, от проездов 3м. |  |
| Автомобильные дороги и сооружения | Градостроительный регламент не распространяется | Градостроительный регламент не распространяется | Автомобильные дороги и конструктивные элементы, полосы отвода, дорожные сооружения и иные объекты автомобильного транспорта. |
| Трубопроводы различного назначения | Градостроительный регламент не распространяется | Градостроительный регламент не распространяется | Газопроводы, водопроводы различного назначения и другой трубопроводный транспорт |
| Объекты связи | Для плоскостных объектов |  | Кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации |
|  | Градостроительный регламент не распространяется | Градостроительный регламент не распространяется |  |
|  | Для линейных объектов |  |  |
|  | Градостроительный регламент не распространяется | Градостроительный регламент не распространяется |  |
| Объекты энергетики | Для плоскостных объектов |  | Воздушные линии электропередачи, конструктивные элементы и сооружения объектов энергетики (в том числе и транформаторные подстанции), производственные здания и сооружения |
|  | Градостроительный регламент не распространяется | Градостроительный регламент не распространяется |  |
|  | Для линейных объектов |  |  |
|  | Градостроительный регламент не распространяется | Градостроительный регламент не распространяется |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории перспективного развития | Застроенные территории при определении границ и разделе земельных участков |  |
| Объекты инженерного обеспечения и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением |  | Трансформаторные подстанции, скважины, локальные очистные сооружения, насосные станции и иные |
| Объекты здравоохранения закрытой сети | В составе производственных территорий |  | - Фельдшерские пункты (без стационара) и другие объекты здравоохранения закрытой сети. |
| Объекты общественного питания закрытой сети | В составе производственных территорий |  | Столовые закрытой сети на полуфабрикатах вместимостью до 25 до100 мест. |
| Объекты торговли | В составе производственных территорий |  | Магазины, киоски и иные объекты данного целевого назначения |

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

1. Зеленые насаждения общего пользования.

2. Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения.

3. Водные территории.

4. Территория курортных учреждений.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

РЗ-1 Рекреационная зона

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  ЗОНЫ Р-1

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территории перспективного развития. Незастроенные территории | Застроенные территории при разделе земельных участков |  |
| Парки различного целевого назначения | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 10000/50000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,03; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 8м. | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 10000/50000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 1 этаж; коэффициент плотности застройки Кз – 0,05; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 6м. | - Соотношение элементов территории парка следует принимать в процентах от общей площади парка: - территории зеленых насаждений и водоемов - 65 - 75; - аллеи, дороги, площадки - 10 - 15; - площадки - 8 - 12; - здания и сооружения - 5 - 7. |
| Скверы | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 500/5000 м2; На территории сквера запрещается размещение застройки | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 500/5000 м2; На территории сквера запрещается размещение застройки | - Сквер представляет собой компактную озелененную территорию на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и пешеходного передвижения населения. . |
| Площадки аттракционов | минимальная/ максимальная площадь земельных участков 2500/4000 м2 | минимальная/ максимальная площадь земельных участков 2500/4000 м2 |  |
| Детские игровые площадки | минимальная/ максимальная площадь земельных участков 2500/4000 м2 | минимальная/ максимальная площадь земельных участков 2500/4000 м2 | - Многофункциональные детские площадки |
| Спортивные площадки | минимальная/ максимальная площадь земельных участков 2500/4000 м2 | минимальная/ максимальная площадь земельных участков 2500/4000 м2 | - Стандартные универсальные спортивные площадки игровых видов спорта. |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свободные от застройки территории территорий | Застроенные территории |  |
| Предприятия общественного питания | Минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500/2000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 8м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 6м, от проездов 6м. | Минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/1000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,8; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 8 м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 1м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 1,2м, от проездов 1м. | Рестораны, столовые, - кафе, закусочные с количеством посадочных мест до 50 на полуфабрикатах, - бары, непосредственно связанные с отдыхом посетителей |
| - Культурно-развлекательные объекты | Минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/1000 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6 при использовании централизованной канализации; Кз –0,4, при локальном канализовании; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 8м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 6м, от проездов 6м. | Минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/700 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,8; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 8 м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 1м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 1,2м, от проездов 1м. |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка |  | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Свободные от застройки территории территорий | Застроенные территории |  |  |
| Объекты инженерного обеспечения и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения; | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением |  |  | Трансформаторные подстанции, скважины, локальные очистные сооружения, насосные станции и иные |  |

РЗ-2 Рекреационная зона

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  ЗОНЫ Р-2

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Зеленые насаждения общего пользования | Строительство запрещено | Лесополосы, санитарно-защитные леса. |
| Низменные и подтопляемые места вдоль водоемов и рек, используемых под луга и сенокошение. | Строительство не предусмотрено | Луга, сенокосы, территории с нарушенным рельефом |

Особые условия реализации регламента:

Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары и другие озелененные территории общего пользования).

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.

Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с пригородными зелеными зонами, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс городов и их зеленой зоны.

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах ландшафтно-рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять в соответствии с утверждённым проектом межевания и планировки.

Высокие требования благоустройства территории.

Отсутствие ограждений бульваров, скверов, парков.

Устройство прогулочных дорожек в твердом покрытии.

Зоны специального назначения:

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Зона кладбищ.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свободные от застройки территории территорий | Застроенные территории |  |
| Кладбища | Минимальная/максимальная площадь земельного участка 10000/ 20000м2 максимальная плотность застройки Кз=0,7 минимальная площадь озеленения Коз= 0,3 минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 6м, от проездов 6м; | Минимальная/ максимальная площадь земельного участка 15000/99999 м2; максимальная плотность застройки Кз=0,7 минимальная площадь озеленения Коз= 0,3 минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей , - от проездов 6м; | Кладбища эксплуатируемые, закрытые на консервацию, мемориальные парки и комплексы |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свободные от застройки территории территорий | Застроенные территории |  |
| Культовые здания | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 400/2500 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,4 максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 6м, от проездов 6м. | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 200/500 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 3м. |  |
| Объекты торговли | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 200/500 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 6м, от проездов 6м. | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 200/500 м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,6; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 3м, от проездов 3м. | Магазины по продаже предметов ритуального назначения, временные павильоны розничной торговли |
| Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей | Минимальная площадь земельного участка 400 м2; максимальная застройки 5000м максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа коэффициент плотности застройки Кз – 0,6 ; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 6м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, от проездов 6м; | Минимальная площадь земельного участка 200 м2; максимальная – 500м2; максимальное количество надземных этажей зданий – 2 этажа; коэффициент плотности застройки Кз – 0,8; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 5м, - от проездов 3м; | Мастерские по изготовлению памятников и предметов ритуальных обрядов |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерного обеспечения и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением | Трансформаторные подстанции, локальные очистные сооружения, насосные станции и иные. |
| Административно-бытовые объекты | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением | Объекты, связанные с обслуживанием кладбищ. |
| Объекты коммунального назначения | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением | Общественные туалеты, места складирования мусора. |
| Автостоянки | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением |  |

Зона с объектами размещения отходов производства и потребления

и иными объектами

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свободные от застройки территории территорий | Застроенные территории |  |
| Свалка твердых бытовых отходов | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 10000/52000 м2; коэффициент плотности застройки Кз – 0,8; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 3 м. | Минимальная площадь земельного участка 5000 м2; максимальная 15000м2 коэффициент плотности застройки Кз – 0,8; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа (или конька кровли) – 12м; минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; минимальные отступы от красных линий улиц и площадей 3 м | Мусороперерабатывающая станция, пункты приема мусора |
| Площадки для размещения объектов по утилизации биологических отходов | Минимальная/максимальная площадь земельных участков 750/10000 м2. | Минимальная площадь земельного участка 500 м2; максимальная – 1000 м2; | Скотомогильники, биотермические ямы, предназначенные для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц, ветеринарных конфискатов). |

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования земельного участка | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свободные от застройки территории территорий | Застроенные территории |  |
| Объекты сотовой связи | В соответствии с техническими регламентами | В соответствии с техническими регламентами |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования земельного участка |  | Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Свободные от застройки территории территорий | Застроенные территории |  |
| Объекты инженерного обеспечения и линейные объекты обслуживающие назначения; | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением |  |  | Трансформаторные подстанции, скважины, локальные очистные сооружения, насосные станции и иные |
| Административные здание связанные с объектами захоронения обслуживания свалки |  | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением |  | Административное здание связанное с обслуживанием обслуживания свалки |
| Объекты вспомогательного назначения |  | Для обслуживания объектов с основным целевым назначением |  | - Связанные с обслуживанием отходов производства и потребления и иными объектами |

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и настоящими Правилами.

Включение земельных участков в границы населенного пункта является переводом из других категорий в земли населенного пункта.

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ, иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

ЗОНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах населенных пунктов отражены те же типы зон особо охраняемых территорий и ограниченного использования, что и на территории поселения в целом, о зонировании которых было сказано выше в разделе функциональное зонирование территории Николаевского сельского поселения.

### Требования по использованию земель и к застройке в зоне

### памятников истории и культуры.

1. Застройка населенных пунктов сельского поселения, размещение, проектирование и строительство отдельных объектов капитального строительства должны осуществляться с соблюдением положений градостроительной политики, направленной на выявление и сохранность памятников, расположенных на территории поселения, являющихся достоянием национальной культуры страны.

2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на сопряженной с ним территории устанавливаются  в порядке, установленном законодательством зоны охраны объекта культурного наследия:

- охранная зона;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон показаны на картах территориального зонирования населенных пунктах, где имеются объекты культурного наследия.

3. На территории памятника истории и культуры и его охранной зоны без согласования с краевым органом охраны памятников запрещаются любые виды земляных, строительных, хозяйственных работ, посадка деревьев,

рытье ям для хозяйственных и иных целей, устройство дорог, улиц, коммуникаций, строительство жилых и хозяйственных построек, размещение опор линий электропередач, свалка мусора.

### На территории памятника археологии и его охранной зоны, подлежащего исследованию и консервации, краевым органом охраны памятников может быть запрещена любая хозяйственная деятельность, которая может нанести ущерб памятнику или его охранной зоне.

2. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района».

3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района (Парасоцкая) разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Николаевского сельского поселения Щербиновского района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Николаевского сельского поселения Щербиновского района Н.Г.Сиротенко.

5. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава

Николаевского сельского поселения

Щербиновского района                                                                       Н.Г.Сиротенко